
内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿2026年度矿山地质环境治理与土地复垦计划书
内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司

2026 年 3 月

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿2026年度矿山地质环境治理与土地复垦计划书
提交单位：内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司

编制单位：乌海市地天图测绘有限责任公司
编制人员：黄学海

                             2026年3月
目录
1第一章 矿山基本情况


1第一节 矿山简介


1第二节 矿区范围及拐点坐标


2第三节 地理位置与交通


2第四节 方案的编制及适用情况


4第二章 矿山开采现状


4第一节 矿山开采历史沿革


6第二节 矿山开采现状


7第三节 本年度开采计划


7第四节 征占地情况


8第三章 矿山土地损毁现状


8第一节 已损毁土地现状


8第二节 本年度拟损毁土地预测


9第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效


9第一节 矿山地质环境治理及土地复垦现状


10第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况


11第三节 以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述


12第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况


13第五章 《方案》治理工作部署


13第一节 《方案》矿山地质环境治理与土地复垦规划的主要治理内容


13第二节 具体年度工作安排


第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排
15
15第一节 矿山地质环境治理与土地复垦工作计划


16第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划


16第三节 经费投入和基金缴存、提取计划


21第四节 治理工程实施方式与时间安排


21第五节 组织机构及保障措施



附图：内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿2026年度矿山地质环境治理与土地复垦工作部署图
第一章 矿山基本情况

第一节 矿山简介

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿，由内蒙古自治区自然资源厅、乌海市自然资源局2025年9月23日颁发采矿许可证，证号XC15000020100201120056462，有效期自2025年9月17日至2045年9月16日。

矿山名称：内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿；

地理位置：乌海市海南区；

采矿权人：内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：煤；

开采方式：地下开采；

生产规模：150万吨/年；
矿区面积：3.8688km2；

开采深度(标高)：1203-873m。

第二节 矿区范围及拐点坐标

内蒙古自治区自然资源厅、乌海市自然资源局于2025年9月23日为该矿颁发的《采矿许可证》(正本)(证号：XC15000020100201120056462)，矿区范围由13个拐点坐标圈定，矿区面积：3.8688km2，开采标高1203-873m，(矿区拐点坐标见表1-1)

表1-1  矿区拐点坐标一览表

	2000国家大地坐标系三度分带

	拐点
编号
	X
	Y
	拐点
编号
	X
	Y

	1
	4370569.7970
	36407214.7778
	8
	4368459.7854
	36408034.8222

	2
	4370589.8062
	36407809.7903
	9
	4368459.7847
	36408524.8243

	3
	4370634.8252
	36409034.8056
	10
	4367869.7815
	36408524.8347

	4
	4369499.8099
	36409034.8160
	11
	4367869.7631
	36407284.8194

	5
	4369489.8099
	36409134.8165
	12
	4369539.7923
	36407284.7984

	6
	4369389.8093
	36409134.8166
	13
	4369559.7826
	36407184.7880

	7
	4368989.7882
	36408034.8119
	
	
	

	1203m～873m


第三节 地理位置与交通
1、地理位置

矿区位于乌海市海南区北东方向60°直线距离海南区政府约5km处，运距约7km，行政区划隶属乌海市海南区管辖，中心点坐标(2000国家大地坐标系)X=4369088，Y=36407985。

核实区范围地理坐标(2000国家大地坐标系)：

东经：106°55′17.872"～106°56′39.505"

北纬：39°26′22.817"～39°27′53.132"；

2、交通

矿区西距G6(京藏高速)海南区入口约5km，南距G109国道约12.2km，西距G110国道约30km，西距包兰线(包头～兰州)乌达西站约30km。核实区内交通以公路为主，区内有乌海市至鄂托克旗棋盘井镇的公路通过，沿此路向乌海方向、棋盘井方向，可分别与G6、G110、G109国道相接。核实区距乌海—公乌素运煤专用线上的拉僧庙站约18km，沿该铁路线到乌达西站可与包兰线相接，交通运输便利。见交通位置图1-1。

第四节 方案的编制及适用情况

1、矿山剩余服务年限

根据2024年 12 月，由内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司《内蒙古乌海市 
万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿整合矿产资源开发利用方案》，截止2024年 12 月，龙贵煤矿设计可采储量：4117.6 万吨，设计生产规模：150 万吨/年，估算矿山服务年限 22 年。 
本次《方案》编制主要考虑矿山基建期 2.5 年和设计生产服务年限 22 年、考虑地面沉陷沉稳及治理复垦期 2 年和植被监测管护期 3 年，据此确定矿山地 质环境保护与土地复垦方案治理规划年限为 29.5 年，即 2025 年 3 月～2054 年 7 月。 
2、方案适用年限 
本方案服务年限为 29.5 年（2025 年 3 月～2054 年 7 月），由于矿山剩余服 
务年限长，存在不确定性，所以，本方案适用年限为 7.5 年（包含基建期 2.5 年），即 2025 年 3 月～2032 年 7 月。
[image: image4.jpg]ol Ve 3]




图1-1  地理位置图
第二章 矿山开采现状
第一节 矿山开采历史沿革

矿山由内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿、内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿、内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿这三个矿整合。

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿

2004年1月，原内蒙古自治区国土资源厅以“内国土资采划字[2004]0006号”批复龙贵煤矿划定矿区范围，矿区范围由9个拐点坐标圈定，矿区面积1.78km²。2008年3月，原内蒙古自治区国土资源厅颁发龙贵煤矿采矿许可证，证号：1500000830071,采矿证范围由9个拐点坐标圈定，开采深度由1120m~ 920m标高，矿区面积1.7771km²。2017年9月，原内蒙古自治区国土资源厅为龙贵煤矿延续了采矿许可证，证号：C1500002010021120056462。采矿许可证到期后，乌海市自然资源局于2020年9月为龙贵煤矿延续了新的采矿许可证。一直延续至今。
龙贵煤矿始建于2006年5月，2009年底完成基础建设，2010年投产。井田开拓方式为：斜立井综合开拓方式，布置有主斜井、副立井和回风立井，采用综合机械化采煤方法，走向长壁式一次采全高工艺，井下主运输方式采用胶带输送机运输，辅助运输为轨道运输方式，主要开采8煤层，龙贵煤矿从2010年11月至2013年对8101工作面进行了开采,已完成两个工作面回采，形成采空区面积8.47hm²。

2013年6月至今一直处于停产状态。乌海市自然资源局海南分局于2024年9月23日出具《长期停工（停产）证明》内容如下：“内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿从2010年10月至2013年6月，仅开采8-1煤层，因煤矿办理资源整合手续于2013年6月停产至今。

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿

2006年7月，原内蒙古自治区国土资源厅以“内国土资储备字[2006]0245号”批复龙贵煤矿三矿划定矿区范围，矿区范围由4个拐点坐标圈定，矿区面积0.6316km2。2015年12月，原内蒙古自治区国土资源厅颁发龙贵煤矿三矿采矿许可证，证号：C1500002010071120071580，采矿证范围由4个拐点坐标圈定，开采深度由1042m〜873m标高，矿区面积0.6316km2。2017年11月，原内蒙古自治区国土资源厅为龙贵煤矿三矿延续了采矿许可证，证号：C1500002010071120071580。采矿许可证到期后，一致延续到现在。

龙贵三矿于2008年8月开始建设（30万吨/年），2011年10月因受30万吨/年退市原因政策性影响而停建，撤出井下所有设备，停建时完成主立井一个、井筒直径4.5m、深320m、副立井一个、井筒直径4.9m，深340m，风井一个井筒直径3.0m，深340m，副立井井底车场已建成，9#层运输上山已掘进450m，轨道下山已掘进350m，回风上山已掘进180m，其他巷道和系统均已形成。该矿地面工业广场完成主井绞车房、副井绞车房、设备维修车间、地面配电室、办公室、职工食堂、单身宿舍等建设，其他配套设施未完成。该矿技术改造项目未竣工停建，至今未生产。

乌海市自然资源局海南分局于2024年9月23日出具《长期停工（停产）证明》内容如下：“内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿为建设矿井，从2008年8月至2011年10月处于矿井建设期，未投产无采空区，因煤矿办理资源整合手续于2011年10月停工至今。
内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿

滴沥帮煤矿始建于2002年，2005年煤矿进行技术改造，改造后的矿井生产规模为30万吨/年，开采9-1煤层。2006年7月，原内蒙古自治区国土资源厅以“内国土资储备字[2006]0244号”批24复滴沥帮煤矿划定矿区范围，矿区范围由5个拐点坐标圈定，矿区面积1.4470km2。2007年3月，原内蒙古自治区国土资源厅颁发滴沥帮煤矿采矿许可证，证号：1500000710147，采矿证范围由5个拐点坐标圈定，开采深度由1203m—942m标高，矿区面积1.4470km2。2017年1月，原内蒙古自治区国土资源厅为滴沥帮煤矿延续了采矿许可证，证号：C1500002010041120061599。采矿许可证到期后，乌海市自然资源局于2020年11月为滴沥帮煤矿延续了新的采矿许可证。一直延续至现在。
2009年7月停产进行资源整合，至今一直处于停产整合中。矿井井下形成采空区面积6.62hm2。

原滴沥帮煤矿始建于1985年建井，1987年投产。井田开拓方式为：斜立井综合开拓方式，布置有主斜井、副立井和回风立井，采用高档机械化采煤方法，走向长壁式一次采全高工艺，井下主运输方式采用胶带输送机运输，辅助运输为轨道运输方式，主要开采9煤层、16-1煤层，形成4个采空区。2006年4月到2012年12月，仅开采9-1煤层，未开采其它煤层，共形成3处采空区，7处采空区面积35.1623hm2。因煤矿办理资源整合手续于2012年12月底停产至今。

乌海市自然资源局海南分局于2024年9月23日出具《长期停工（停产）证明》（见附件附后）内容如下：“内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿2006年4月以前仅开采9-1煤层、16-1煤层、17煤层。自2006年4月到2012年12月，仅开采9-1煤层，未开采其它煤层因煤矿办理资源整合手续于2012年12月底停产至今”
第二节 矿山开采现状

一、矿山开采现状
矿山由内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿、内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿、内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿这三个矿整合。

内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿06年之前和06年-2012年形成7处采空区，面积面积35.1623hm2。

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿从2010年10月至2013年6月开采形成采空区2处，仅开采8-1煤层，形成采空区面积14.3483hm2。

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿未形成采空区。

三个矿形成工业场地由井工业场地、生活区、副井工业场地、风井及辅助设施区组成，矿区道路等。

二、已损毁单元情况

（一）内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿
根据现场调查和收集资料，目前形成采空区7处，工业场地由主井场地区、副井场地区、风井场地区、办公区及生活区组成，矿区道路等。

1、采空区

煤矿06年之前和06年-2012年形成7处采空区，面积面积35.1623hm2。

根据第三次全国国土调查图，土地损毁形式为挖损，破坏的土地类型为其他草地。

2、矿区道路

矿区连接道路为水泥路面，矿区道路总占地面积1.10hm2。

根据第三次全国国土调查图，土地损毁形式为压占，破坏的土地类型为公路用地。

3、工业场地

原龙贵煤矿工业场地由主井工业场地、生活区、副井工业场地、风井及辅助设施区
组成，总占地面积约10.86hm2。
（二）内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿
根据现场调查和收集资料，目前形成采空区2处，工业场地由井工业场地、生活区、副井工业场地、风井及辅助设施区组成，矿区道路等。

1、采空区

龙贵煤矿从2010年10月至2013年6月开采形成采空区2处，仅开采8-1煤层，形成采空区面积14.3483hm2。

根据三调，土地损毁形式为挖损，破坏的土地类型为其他草地。

2、矿区道路

矿区外部联络道路为沥青混凝土路面，长度为1370m,路面宽度为11m。矿区外部道路与工业场地连接道路为水泥路面，长度1077m,路面宽度为7m。总面积2.26hm2。

根据三调，土地损毁形式为压占，破坏的土地类型为公路用地。

（三）内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿
根据现场调查和收集资料，目前未形成采空区，工业场地由井工业场地、生活区、副井工业场地、风井及辅助设施区组成，矿区道路等。

1、矿区道路

矿区内连接道路为砂石路面，长度为860m，路面宽度为10m。面积8600m2。根据三调，土地损毁形式为压占，破坏的土地类型为农村道路。

第三节 本年度开采计划

本年度无生产计划。
第四节 征占地情况
矿山各工程单元都在矿界内，目前矿山正在办理矿证内相关土地使用手续。

第三章 矿山土地损毁现状

第一节 已损毁土地现状
根据现场调查和收集资料，目前形成采空区2处，工业场地由井工业场地、生活区、副井工业场地、风井及辅助设施区组成，矿区道路等。

1、采空区

龙贵煤矿从2010年10月至2013年6月开采形成采空区2处，仅开采8-1煤层，形成采空区面积14.3483hm2。

根据三调，土地损毁形式为挖损，破坏的土地类型为其他草地。

2、工业场地

龙贵煤矿工业场地由主井工业场地、生活区、副井工业场地、风井及辅助设施区组成，总占地面积9.99hm²。
根据三调，土地损毁形式为挖损和压占，破坏的土地类型为采矿用地、工业用地。

3、矿区道路

矿区外部联络道路为沥青混凝土路面，长度为1370m,路面宽度为11m。矿区外部道路与工业场地连接道路为水泥路面，长度1077m,路面宽度为7m。总面积2.26hm2。
根据三调，土地损毁形式为压占，破坏的土地类型为公路用地。
第二节 本年度拟损毁土地预测
本年度无生产计划[image: image1.png]o

eaann e

w &

N — "

REwA an
AR
®

R

e

@

2%

A
N |

N /|
N

N

sanang |
/

an

o

] ]
B manss e [ a=
WA Fo] sumas [z mn
[o Jua mowmen f— un —rr
E]ymmmmn El —mom E] [ET Rl




，无新增拟损毁土地。

第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效
第一节 矿山地质环境治理及土地复垦现状

1、2009—2012年矿山地质环境保护与土地复垦治理（验收意见附后）
2016年7月19日，乌海市国土资源局组织专家对内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿2009年6月1日-2012年5月31日月矿山地质环境分期治理工程进行实地验收。完成的工程量如下：

（1）矿山地下开采形成采空区156000m²,现场未见明显地表沉陷及沉陷裂缝；

（2）设置了网围栏，但网围栏设置长度不够；

（3）在采空区设置了监测点，监测记录基本齐全；

（4）建井过程产生的矸石一部分用于场地平整，一部分用于地面建设，剩余一部分运到南场地边界处一低洼处回填平整覆土；

（5）办公场地硬化19800m²,绿化2300m²;

（6）拆除临时工棚等建筑物1600m²,并进行场地平整后硬化绿化；

（7）据矿方提供，本期治理费用108.85万元。

2、2012-2019年矿山地质环境保护与土地复垦治理

由于停产，对已绿化区域进行了管护。
3、2020—2023年矿山地质环境保护与土地复垦治理

（1）平整覆土面积：3330.82㎡，自然恢复植被，管护网围栏1655.22m，设置警示牌7块，其中地质灾害警示牌2块。对矿区进行地质灾害监测等工作。

（2）已治理绿化面积：4393.34㎡，对其进行日常浇水等管护工作。

（3）由于停产多年，基金不用计提，实际投入治理资金3.88万元。

4、2024年矿山地质环境保护与土地复垦治理

由于停产，对已绿化区域进行了管护。

5、2025年矿山地质环境保护与土地复垦治理

（1）开展了地面巡查工作。
（2）增设了警示牌。

（3）对矿区已绿化区域进行管护。
（4）对网围栏进行了维护
6、治理照片

[image: image2.jpg]



裂缝回填治理区
[image: image3.jpg]



矿区道路
第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况

1、矿山地质环境监测

（1）由于矿山长期处于停产状态，原采空区造成的地面沉降已趋于稳定，矿山只进行地面巡查。发现问题及时上报，并采取相应措施。

（2）2024年4月26日委托内蒙古科远环境检测有限公司对矿山井下水水质及土壤进行了检测。经检测分析,地下水检测结果均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ш类标准限值;土壤检测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地选值要求。
2、矿山土地复垦动态监测

土地复垦监测内容重点包括：土地损毁情况、土地复垦效果等。

土地损毁监测

土地损毁监测根据方案要求，每年一次。由于矿山长期处于停产状态，没有新增损毁土地，所以本年度不安排土地损毁监测。

复垦效果监测

复垦效果监测随机调查法。每年至少监测一次。由于矿山长期处于停产状态，地面裂缝回填治理多年且趋于稳定，破坏形式以细小裂缝为主，所以本年度不安排复垦效果监测。

第三节 以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述

1、《方案》近期矿山地质环境治理与土地复垦规划的主要治理内容：

1）对近期开采的地面沉陷区周围 5m 范围设置网围栏、设置警示牌。 
2）对不再留续使用的原龙贵工业场地内进行副立井、回风立井进行封堵；原龙贵三 
矿工业场地对场地内建筑进行拆除、清运、对副立井进行封堵；原滴沥帮煤矿工业场地建 
筑进行拆除、清运、对主斜井、副立井、回风立井进行封堵。199 
3）对近期开采形成地面沉陷区的地裂缝进行表土剥离、裂缝充填、表土回覆、植树 
种草植被恢复； 
4）对预测地面塌陷区进行地质灾害监测、对地下水水位水质、土壤污染监测点，开 
展监测工作，严格做好含水层破坏防护工作。 
2、以往矿山地质环境治理

主要通过地质环境治理措施，开采过程中在地面布设人工监测点，对矿山地质环境进行监测，及时掌握开采影响范围地面变形信息，未发生地质灾害。

3、土地复垦成效评述

对地面产生的裂缝及时进行充填、平整、撒播草籽；对沉陷区边缘进行平整、撒播草籽。复垦效果较好。
由于停产每年基金不用计提，矿山地质环境保护与土地复垦治理费用由企业自筹。按照计划完成了年度治理工程。

第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

2016年乌海市自然资源局组织专家进行过分期验收；2020—2023年委托第三方进行年度地质环境保护与土地复垦治理核查。
矿山目前无还地情况。
第五章 《方案》治理工作部署
第一节 《方案》矿山地质环境治理与土地复垦规划的主要治理内容

1、矿山地质环境治理工作部署

在地面塌陷区外围已经布设的网围栏，进行地面塌陷和地形变形监测；
对地面塌陷区周边易发生危险地带合理设置警示牌，以确保采矿工作人员及矿山通行车辆的安全。
开展含水层、水质、水土污染监测，组织专人负责并具备相关专业知识，形成系统的相关记录。

2、土地复垦方案工作部署

对地面产生进行裂缝充填、平整、覆土、种草；工业场地设计采取的复垦措施为封闭井口，拆除、清理建筑物，覆土和人工恢复植被。
第二节 具体年度工作安排

一、矿山地质环境治理实施计划

近期 5 年矿山地质环境防治工作的重点是：对地面沉陷地质灾害进行治理，并逐步建立地质环境监测网点，开展监测工作。
近期每年度具体工作安排如下： 
1、2025 年 3 月—2026 年 2 月：基建期，对矿区地质灾害隐患、地下水水位水质、地表水水质、土壤污染等进行监测。 
2、2026 年 3 月—2027 年 2 月：基建期，对矿区地质灾害隐患、地下水水位水质、地表水水质、土壤污染等进行监测。 
3、2027 年 3 月—2028 年 2 月：半年基建期，考虑煤层开采后沉陷稳沉所需时间，在当年开采范围内设置网围栏、警示牌，防止发生危险，布设地质灾害监测点，对矿区地质灾害隐患、地下水水位水质、地表水水质、土壤污染等进行监测。 
4、2028 年 3 月—2029 年 2 月：在当年开采范围内设置网围栏、警示牌，防止发生危险，布设地质灾害监测点，对矿区地质灾害隐患、地下水水位水质、地表水水质、土壤污染等进行监测。 
5、2029 年 3 月—2030 年 2 月：在当年开采范围内设置网围栏、警示牌，防止发生危险；布设地质灾害监测点，对矿区地质灾害隐患、地下水水位水质、地表水水质、土壤污染等进行监测。 
6、2030 年 3 月—2031 年 2 月：在当年开采范围内设置网围栏、警示牌防止发生危险，对近期开采形成的地裂缝进行表土剥离、充填、表土回覆，布设地质灾害监测点，对矿区地质灾害隐患、地下水水位水质、地表水水质、土壤污染等进行监测。 
7、2031 年 3 月—2032 年 7 月：在当年开采范围内设置网围栏、警示牌，防止发生危险；对近期开采形成的地裂缝进行表土剥离、充填、表土回覆，布设地质灾害监测点，对矿区地质灾害隐患、地下水水位水质、地表水水质、土壤污染等进行监测。
二、矿山土地复垦阶段实施计划
土地复垦近期工作近期每年度具体工作安排如下： 
1、2025 年 3 月—2026 年 2 月：基建期。
2、2026 年 3 月—2027 年 2 月：基建期。 
3、2027 年 3 月—2028 年 2 月：半年基建期。 
4、2028 年 3 月—2029 年 2 月：对原龙贵三矿工业场地内建筑进行拆除、清运、封堵井口；对原滴沥帮煤矿工业场地内建筑进行拆除、清运、封堵井口，对矿区地质灾害隐患、地下水水位水质、地表水水质、土壤污染等进行监测。 
5、2029 年 3 月—2030 年 2 月：对新建北工业场地进行表土剥离，对原龙贵工业场地内不在使用的副立井、回风立井进行封堵井口；对矿区地质灾害隐患、地下水水位水质、地表水水质、土壤污染等进行监测。 
6、2030 年 3 月—2031 年 2 月：对预测地面沉陷区进行表土剥离、种草恢复植被；对矿区地质灾害隐患、地下水水位水质、地表水水质、土壤污染等进行监测。 
7、2031 年 3 月—2032 年 7 月：对原滴沥帮煤矿工业场地内建筑进行平整、覆土、种草恢复植被，对矿区地质灾害隐患、地下水水位水质、地表水水质、土壤污染等进行监测。
第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

第一节 矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

1、本年度生产计划
本年度生产计划。

2、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作计划
依据以往治理工程实施成效、本年度开采计划应开展的矿山地质环境治理工程内容：

1、采空区地面裂缝和沉陷区治理区进行管护，随时发现及时治理。

2、继续对已形成的采空区进行地面监测，本年度布设3个监测点，人工每月监测1次，发现问题及时汇报，及时采取对应措施。

3、网围栏维护约300m。

4、增设或更换破旧的警示牌、标识牌、指示牌10块。

5、对矿区已绿化区域进行管护。

6、对矿区西北部进矿道路不再使用区域本年度计划进行覆土、覆土厚度0.5m,撒播草籽。面积34529.85m2。具体范围见表6-1。

西北部进矿道路治理范围（2000系）       表6-1
	点号
	X
	Y
	点号
	X
	Y

	1
	4370157.3446
	407793.6637
	22
	4369512.0369
	407765.3941

	2
	4370174.8971
	407812.4159
	23
	4369601.6324
	407704.5902

	3
	4370148.1051
	407856.9957
	24
	4369661.9194
	407691.7304

	4
	4370206.5801
	407963.4852
	25
	4369762.9283
	407684.7620

	5
	4370252.8614
	408017.9729
	26
	4369763.1605
	407672.4867

	6
	4370397.9230
	408167.4164
	27
	4369694.5100
	407658.7690

	7
	4370594.6135
	408333.8518
	28
	4369653.0561
	407634.4693

	8
	4370591.3385
	408341.8546
	29
	4369606.0862
	407541.4413

	9
	4370552.9342
	408327.9081
	30
	4369559.8897
	407511.3374

	10
	4370397.0237
	408192.0234
	31
	4369469.5837
	407524.0290

	11
	4370231.1802
	408020.2542
	32
	4369468.3744
	407517.1077

	12
	4370155.8418
	407914.1584
	33
	4369575.6343
	407501.1095

	13
	4370149.7560
	407876.0875
	34
	4369608.1071
	407524.5079

	14
	4370008.1544
	407807.6837
	35
	4369651.3647
	407599.3454

	15
	4369771.2369
	407699.9226
	36
	4369667.4717
	407571.1572

	16
	4369656.8531
	407710.0168
	37
	4369668.1976
	407507.0797

	17
	4369492.3952
	407787.7296
	38
	4369681.4243
	407503.8240

	18
	4369443.5508
	407796.3743
	39
	4369683.5289
	407639.8855

	19
	4369405.7486
	407823.0925
	40
	4369830.2234
	407691.1818

	20
	4369391.0684
	407817.5340
	41
	4370080.6435
	407827.9604

	21
	4369418.2361
	407796.5539
	
	
	

	S=34529.85㎡


第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

1、地质灾害监测工作计划：

继续对已形成的采空区进行地面监测，本年度布设3个监测点，人工每月监测1次，发现问题及时汇报，及时采取对应措施。
2、地下水监测工作计划：

矿山已长期处于停产状态，本年度无生产计划，不计划地下水监测工作。
3、土地复垦监测工作计划：

土地复垦监测内容重点包括：土地损毁情况、土地复垦效果等。

本年度无土地损毁所以不进行监测。也不安排土壤监测工作。
复垦效果监测随机调查法，每年至少监测一次。由于本矿停产多年，本年度无生产计划，不安排复垦效果监测。
第三节 经费投入和基金缴存、提取计划
一、基金缴存
按照〈内蒙古自治区自然资源厅内蒙古自治区财政厅内蒙古自治区生态环境厅关于印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行））的通知〉中基金计提计算方法。

年度基金提取额=矿类计提基数×露天开采影响系数（或地下开采影响系数）×土地复垦难度影响系数×地区影响系数×煤矿价格影响系数（开采矿种为煤的时候增加该系数）×上一年度生产矿石量。

2025年度基金提取额==5.5（固体能源）×1.2（地下开采影响系数）×1.0（土地复垦难度影响系数）×0.9（乌海地区影响系数）×0（煤价影响系数500元/吨≤销售价格＜800元/吨）×0万吨（上一年度生产原煤量）=0万元。

2026年基金计提0万元，矿山地质环境治理工程费用由企业自筹。
本年度工程经费估算、经费计划安排

  1、估算依据
（1）《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算编制暂行规定》；

（2）《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》；

（3）《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函[2019]193号）；
（4）乌海市2026年一季度建设工程材料价格信息；
（5) 方案工程量及相关图件资料。

2、工程单价表
	表2-2      整形单价分析表

	定额编号：10015  清理表土、削放坡及找平      单位：元/100m2

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	248.36 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	238.35 

	1
	人工费
	工日
	
	
	235.99 

	
	甲类工
	工日
	0.4
	102.08 
	40.83 

	
	乙类工
	工日
	2.6
	75.06 
	195.16 

	2
	材料费
	
	
	
	0.00 

	3
	机械费
	
	
	
	0.00 

	4
	其他费用
	%
	1
	235.99 
	2.36 

	（二）
	措施费
	%
	4.2
	238.35 
	10.01 

	二
	间接费
	%
	5
	248.36 
	12.42 

	三
	利润
	%
	3
	260.78 
	7.82 

	四
	材料价差
	
	
	
	0.00 

	五
	未计价材料费
	
	
	
	0.00 

	六
	税金
	%
	9
	268.60 
	24.17 

	合计
	
	
	
	
	292.77 


	表2-3   网围栏单价分析表

	定额编号：[60015] 网围栏                   金额单位：元/100m

	序  号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	直接费
	
	
	
	1666.16

	1.1
	直接工程费
	
	
	
	1599

	1.1.1
	人工费
	
	
	
	187.65

	-1
	甲类工
	工日
	0
	102.08
	0

	-2
	乙类工
	工日
	2.5
	75.06
	187.65

	1.1.2
	材料费
	
	
	
	1380

	-1
	混凝土预制桩
	根
	20
	60
	1200

	-2
	铁丝
	kg
	18
	10
	180

	1.1.3
	其它费用
	%
	2
	1567.65
	31.35

	1.2
	措施费
	%
	4.2
	1599
	67.16

	2
	间接费
	%
	5
	1666.16
	83.31

	3
	利润
	%
	3
	1749.47
	52.48

	4
	材料价差
	
	
	
	0

	5
	税金
	%
	9
	1801.95
	162.18

	工程施工单价费用
	
	
	
	1964.13


土方运输工程单价计算表
表2-4  定额编号:[10139] (运距2-3km)            单位：100m3                   金额单位：元
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	　
	1377.18 

	（一）
	直接工程费
	
	
	　
	1324.22 

	1
	人工费
	
	
	　
	69.25 

	（1）
	甲类工
	工日
	
	113.47
	0.00 

	（2）
	乙类工
	工日
	0.8
	86.56
	69.25 

	2
	机械费
	
	
	　
	1187.12 

	（1）
	挖掘机2m3
	台班
	0.15
	1103.14
	165.47 

	（2）
	推土机59kw
	台班
	0.11
	500.4
	55.04 

	（3）
	自卸汽车12t
	台班
	1.26
	767.15
	966.61 

	3
	其他费用
	％
	4
	1256.37 
	67.84 

	（二）
	措施费
	％
	4
	1324.22 
	52.97 

	二
	间接费
	％
	5
	1377.18 
	82.63 

	三
	利润
	％
	3
	1459.82 
	43.79 

	四
	材料价差
	
	
	　
	69.97 

	
	柴油
	kg
	89.44
	0.93
	69.97 

	五
	税金
	％
	9
	1573.58 
	141.62 

	合计
	
	
	
	1715.21 


种草工程单价计算表
表2-5   定额编号:[50031]                 单位：hm2             金额单位：元
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	　
	
	2392.55

	（一）
	直接工程费
	
	　
	
	2300.53

	1
	人工费
	
	　
	
	744.42

	（1）
	甲类工
	工日
	0
	113.47
	0.00

	（2）
	乙类工
	工日
	8.6
	86.56
	744.42

	2
	材料费
	
	　
	
	1500.00

	（1）
	草籽
	kg
	50
	30.00
	1500.00

	3
	其他费用
	%
	2.5
	2244.42
	56.11

	（二）
	措施费
	%
	4
	2300.53
	92.02

	二
	间接费
	%
	5
	2392.55
	119.63

	三
	利润
	%
	3
	2512.17
	75.37

	四
	材料价差
	
	　
	
	

	
	草籽
	kg
	50
	20.00
	1000.00

	五
	税金
	%
	9
	3587.54
	322.88

	合计
	
	
	
	3910.42


警示牌工程施工费单价计算表

表2-6      定额编号：60009       单位：个                                金额单位：元
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	　
	　
	65.58

	（一）
	直接工程费
	
	　
	　
	63.06 

	1
	人工费
	
	　
	　
	25.86 

	（1）
	甲类工
	工日
	0.0625
	113.47
	9.22 

	（2）
	乙类工
	工日
	0.15
	86.56
	16.64 

	2
	材料费
	
	　
	　
	36.26 

	（1）
	木胶板
	m2
	1.07
	31.95
	34.19 

	（2）
	钢钉
	kg
	0.21
	6.32
	1.33 

	（3）
	胶黏剂
	kg
	0.21
	3.55
	0.75 

	3
	机械使用费
	
	　
	　
	0.00 

	4
	其他费用
	%
	1.5
	62.12 
	0.93 

	（二）
	措施费
	%
	4
	63.06 
	2.52 

	二
	间接费
	%
	5
	65.58 
	3.28 

	三
	利润
	%
	3
	68.86 
	2.07 

	四
	材料价差
	元
	　
	　
	　

	五
	税金
	%
	9
	70.92 
	6.38 

	
	合计
	
	　
	　
	77.31 


三、矿区年度治理总估算总额 
经费预算表      表2-7
	工程项目
	措施
	工程量
	单价（元）
	费用（万元）
	备注

	废弃道路
	覆土
	17265(m3)
	17.15
	29.61
	

	废弃道路
	撒播草籽
	3.45hm2
	3910.42
	1.35
	

	废弃道路平整
	平整
	34530m2
	2.93
	10.11
	

	废弃道路复垦区
	洒水
	3.45hm2（13304m3)
	2
	    2.67
	用水定额-2025

	警示牌
	
	10块
	77
	0.077
	

	网围栏
	维护
	300
	19.64
	0.59
	

	采空区沉降监测
	人工监测
	人员工资
	
	12
	

	合计
	
	
	
	56.41
	


本年度生态修复计划使用经费68.41万元，专项用于各项生态修复及监测工作。

第四节 治理工程实施方式与时间安排

1、采空区地面裂缝和沉陷区治理区进行管护。随时发现及时治理。
2、对采空区地面进行地质灾害监测，地质灾害监测每月1次；

3、对矿区西北部进矿道路不再使用区域本年度计划进行覆土、撒播草籽。计划6-7月。
4、对已绿化区域进行管护，6-10月。
5、增设或更换警示牌、标识牌、宣传牌可随机实施。

6、网围栏维护可随机。
第五节 组织机构及保障措施

1、组织保障
按照“谁开采，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿，作为采矿权人，是矿山地质环境保护与土地复垦工作的第一责任人，具体组织实施地质环境保护与土地复垦方案。
为保证矿山地质环境保护与土地复垦方案的顺利实施，将建立健全组织领导机构，成立以分管地质环境保护与土地复垦方案实施的企业主管领导为组长的矿山地质环境保护与土地复垦领导小组，下设矿山地质环境保护与土地复垦办公室，全面负责矿山地质环境保护与土地复垦方案的落实。并做好以下管理工作：
明确分工，责任落实到人，做好有关各方的联系和协调工作；

根据矿山地质环境保护与土地复垦方案进度安排，组织实施各阶段的工作；
建立基金账户，筹集治理恢复资金；

掌握矿山地质环境保护与土地复垦工程的运行状况及防治措施落实情况。建立、健全各项档案，分析整编资料，为矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工验收提供相关资料。

负责矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工验收。

2、技术保障
矿山将及时对土地损毁情况进行动态监测和评价。在矿山地质环境保护与土地复垦工程施工过程中，针对各个环节把好质量关，做到工程有设计、质量有保证、竣工有验收、实施有监理、定期有监测的防治体系。

配备相应的专业技术队伍，并有针对性的加强矿山环境保护与土地复垦专业技术水平。要依据本矿山批复的“矿山地质环境保护与土地复垦方案”，因地制宜，因灾设防，优化防治结构合理配置工程与生物防治措施，使工程措施与生物防治措施有机结合。

强化施工人员的矿山地质环境保护与土地复垦意识，提高施工人员的矿山地质环境保护与土地复垦技术水平。各施工单位尽量采用先进的施工手段和合理的施工工艺，同时严格控制施工进度，以确保治理工程按时完成并取得成效。

矿山配备相关测量、环境监测的仪器设备，为矿山地质环境保护与土地复垦工作提供技术设备保障。对矿山地质环境保护与土地复垦工程施工全过程进行工程质量和工程进度监督。

3、资金保障
依据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》(财建〔2017〕638号)、《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法(试行)》文件精神，通过建立基金的方式，筹集治理恢复资金。依照《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法(试行)》的规定，按年度计筹额度筹措治理基金，费用不足时应及时追加,在各阶段中，每年年初根据当年的治理进度制定详细的工作计划与资金预算，不定期的对治理进度与资金使用情况进行监督，确定所需费用及时足额到位，保证按时保质保量完成，做好地质环境保护和恢复治理基金的使用管理工作。

该矿区煤层属缓倾斜煤层，降深方式采用沿煤层顶板境界降深,掘沟方式采用


多次顺序分层掘沟方式。详见降深方式示意图。













































































图 1-3









